Exercício Prático 2 Parte 1

# Laboratório de ac2

Objetivo:

Cosntruir uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) de 1 bit, 4 bits e implementar no Logisim e Arduino.

Parte 1 (estudo da ALU usando Logisim):

- Considere a Unidade Lógica e Aritmética de 1 bit ilustrada na Figura 1 a seguir:

Figura 1.: Unidade Lógica e Aritmética

Figura 1

- Procure entender o esquema, principalmente a subtração.

- Sua ULA possui a seguinte tabela de opcodes:

| Op. Code (Operation) | Instrução (Result) |
| --- | --- |
| 0 | AND (a,b) |
| 1 | OR (a,b) |
| 2 | NOT (a) |
| 3 | SOMA(a,b) |

- Teste a sua ULA de acordo com o seguinte roteiro:

Inicio:

A=0;

B=1;

AND(A,B);

A=1;

B=1;

OR(A,B);

SOMA(A,B);

NOT(A); SOMA (A,-B); Fim.

RESPOSTA:

AND(0,1);

OR(1,1);

SOMA(1,1);

NOT(1);

SOMA (1,-1);

- Usando essa ula de 1 bit, construa essa ULA para 4 bits no Logisim e verifique o seu funcionamento. Veja como funciona o barramento de instruções (operation) e o barramento de dados (a e b). Observe a ligação do Binvert ao Carry_in da primeira ULA. Procure usar subcircuitos, seu circuito deverá estar como a figura a seguir:

- Teste a sua ULA de acordo com o seguinte roteiro (considerando os números de 4 bits):

Inicio:

A=2; ( ou A=0010)

B=1; ( ou B=0001)

AND(A,B);

B=3; ( ou B=0011)

OR(A,B);

SOMA(A,B);

A=12; ( ou A=1100)

NOT(A);

B=13; ( ou B=1101) AND(B,A); Fim.

RESPOSTA:

AND(0010,0001);

OR(0010,0011);

SOMA(0010,0011);

NOT(1100);

AND(1101, 1100);

Para o programa de teste acima, preencher a tabela a seguir considerando que cada linha corresponderá à execução de uma instrução (a primeira linha já foi realizada, observe que a palavra deverá conter 10 bits, para escrevermos em hexa completamos os dois bits à esquerda com zero):

| Instrução realizada | Binário (A,B,Op.code) | Valor em Hexa (0x …) | Resultado em binário |
| --- | --- | --- | --- |
| AND(A,B) | 0010 0001 00 | (0000 1000 0100) = 0x084 | 0000 |
| OR(A,B) | 0010 0011 01 | (0000 1000 1101) = 0x08D | 0011 |
| SOMA(A,B) | 0010 0011 11 | (0000 1000 1111) = 0x08F | 0101 |
| NOT(A) | 1100 0011 10 | (0011 0000 1110) = 0x30E | 0011 |
| AND(B,A) | 1100 1101 00 | (0011 0011 0100) = 0x334 | 1100 |

O que apresentar nesse exercício:

Parte 1 (Logisim)

- Os prints de todos os circuitos elaborados (ULA de 1 bit e ULA de 4 bits).

- Preencher a tabela de resultados para a unidade de 4 bits.

- Um print de cada um dos testes realizados (use o roteiro indicado no item 6). Não é necessário dar prints quando no programa de teste apenas uma atribuição de valores às variáveis for realizada.

# Parte 2

Nesta experiência você irá projetar no logisim o circuito 74181, que foi inicialmente utilizado para a construção de computadores de 8 e 16 bits (conforme as figuras abaixo). Posteriormente iremos implementar uma ULA semelhante dentro do Arduino, por isso é importante conhecê-la.

Como a ULA funciona.

A ULA a ser utilizada é a 74LS181, que possui 4 bits de controle e é uma ULA de 4 bits (saída). Portanto, opera sobre duas entradas de 4 bits. A distribuição dos pinos pode ser vista a seguir:

Nessa primeira parte do experimento você deverá implementar toda a ULA no Logisim. Esta ULA permite a execução de instruções lógicas e aritméticas e permite que usemos entradas ativas em nível alto e em nível baixo. Atenção: Usaremos entradas em nível alto, conforme a tabela de funções ilustrada e iremos utilizar apenas as instruções lógicas.

O próximo passo será um projeto no LOGISIM dessa mesma ULA.

Agora você poderá utilizar os componentes presentes no Logisim (MUX, somadores, portas de múltiplas entradas, etc). Você também deverá utilizar o conceito de barramento para cada entrada e/ou saída, isso evitará um número muito grande de conexões.

Para um teste, você deverá dar um valor para A, um valor para B e executar todas as funções que a ALU permite através de S0, S1, S2 e S3. A saída da ALU deverá ser verificada nos pinos F0, F1, F2 e F3.

Iremos testar todas as funções lógicas da ULA da seguinte forma:

- criaremos uma palavra de 12 bits (os primeiros 4 bits para A0, A1, A2 e A3), os próximos 4 bits para B ( B0, B1, B2 e B3) e os 4 bits finais para a operação desejada (S0, S2 e S3). O valor a ser preenchido da tabela será o resultado da operação. Exemplo:

| Instrução | Binário | Resultado da operação |
| --- | --- | --- |
| 4CB | 010011001011 | 4 |

O significado da instrução é o seguinte (observe que escrevemos os valores em Hexadecimal para simplificar):

- O valor de A = 4 ( ou 0100 em binário)

- O valor de B = C (ou 1100 em binário)

- A operação será B (ou 1011 em binário)

O que deveremos então fazer será a operação 1011 sobre os dados 0100 (que é o valor de A ou o primeiro operando) sobre 1100 (que é o valor de B ou o segundo operando).

Quando olhamos na tabela da ULA, a operação 1011 (ou H L H H) corresponde a F = AB, ou seja, a saída da ULA será o AND de A com B. Como A=0100 e B=1100, o AND de A e B será 0100, que é o resultado da operação e que deverá ser colocado na tabela (0100 = 4).

Complete agora a tabela a seguir onde todas as instruções que a ULA pode fazer serão testadas.

| Instruções | Binário | Resultado da operação |
| --- | --- | --- |
| 450 | 010001010000 | B |
| CB1 | 110010110001 | 0 |
| A32 | 101000110010 | 1 |
| C43 | 110001000011 | 0 |
| 124 | 000100100100 | F |
| 785 | 011110000101 | 7 |
| 9B6 | 100110110110 | 2 |
| CD7 | 110011010111 | 0 |
| FE8 | 111111101000 | E |
| 649 | 011001001001 | D |
| D9A | 110110011010 | 9 |
| FCB | 111111001011 | C |
| 63C | 011000111100 | F |
| 98D | 100110001101 | F |
| 76E | 011101101110 | 7 |
| 23F | 001000111111 | 2 |

A figura a seguir ilustra, apenas como exemplo, uma montagem real de uma ULA de 8 bits utilizando 2 circuitos 74181 e a implementação de uma função lógica (A+B)’ , cujo opcode é LLLH ou 0001.

O que apresentar nesse relatório:

- A tabela de teste com as funções da ULA completamente preenchida.

- O projeto da ULA no Logisim com um printscreen de alguma instrução da tabela sendo executada. Responder:

- Se o objetivo fosse realmente testar esta ULA, quantas linhas a nossa tabela verdade deveria ter, ou seja na verdade a tabela que você preencheu deveria ter quantas linhas?

4096 Linhas